Автобетононасос
Daewoo Novus CL4D3

Основные характеристики
Готовый автомобиль

| Тип | Автобетононасос |
| --- | --- |
| Шасси | CL4D3 |
| Надстройка | STEELUS SPT37ZR5 |
| VIN | KLTCL4D31RK000085 |

Основные характеристики
Шасси

| Двигатель |
| --- |
| Модель | doosan DX12E |
| Тип | Дизельный, Евро-5 |
| Мощность макс. | 323 кВт (440 л. с.) при 1900 об/мин |
| Крутящий момент макс. | 2108 Н∙м при 1200 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем двигателя | 11051 см3 |
| Топливная система | Common rail |
| Трансмиссия |
| Модель | ESO20409 |
| Тип | ручная, 9-ступенчатая |
| Колеса и шины |
| Передние | 12R22.5 |
| Задние | 12R22.5 |
| Топливный бак |
| Объем | 300 л |
| Масса и габариты |
| Снаряженная масса шасси | 8380 кг |
| Полная масса шасси | 29500 кг |
| Габариты шасси, ДхШхВ | 7405х2495х3050 мм |
| Оси |
| Колесная формула | 6x4 |
| Нагрузка на переднюю ось | 7100 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 23000 кг |
| Нагрузка на 1-ю ось | 7100 кг |
| Нагрузка на 2-ю ось | 11500 кг |
| Нагрузка на 3-ю ось | 11500 кг |
| Подвеска |
| Передняя | Рессорная |
| Задняя | Рессорная |
| Тормоза |
| Тип | Барабанные |
| Вспомогательный | Моторный тормоз |
| Сцепление |
| Тип | Сухое однодисковое |
| Электрика |
| Аккумуляторы | 12 V / 170 А·ч, 2 шт. |
| Генератор | 24 V / 80 A |
| Стартер | 24 V / 6 кВт |

Основные характеристики
Надстройка

| Стрела |
| --- |
| Дальность подачи вверх | 36,5 м |
| Дальность подачи по горизонтали | 32,6 м |
| Дальность подачи вниз | 29,8 м |
| Угол поворота | 360 ° |
| Концевой шланг | 3,5 м |
| Диаметр бетоновода | 125 мм |
| Кол-во секций | 5 |
| Насос |
| Объем подачи макс. | 162 м3/ч |
| Диаметр цилиндра ? Ход поршня | Ø230×2100 мм |
| Давление подачи | 70 бар |
| Объем бункера | 0,6 м3 |
| Модель насоса | Rexroth |

Основные характеристики
Комплектация шасси

| 104 | Цвет кабины: белый |
| --- | --- |
| 32I | Цвет салона: бежевый |
| AC2 | Опрокидыватель кабины: электропривод |
| AD4 | Замок кабины: гидравлический |
| AH5 | Подогрев водительского сиденья |
| AK8 | Водительское сиденье с пневмоподвеской |
| AM5 | Ремень безопасности трехточечный |
| AP1 | Спальное место без подогрева |
| AR1 | Подлокотник водительского сиденья |
| AU3 | Центральный замок |
| B34 | Коврики напольные: резиновые |
| BS2 | Подвеска кабины: пневматическая |
| DB7 | Внешний солнцезащитный козырек |
| DC1 | Бордюрное зеркало |
| JC1 | Механизм автоматической регулировки зазора |
| JE5 | Стояночный тормоз |
| JE7 | ABS E8 |
| JF9 | Электронная система контроля устойчивости автомобиля ESC |
| JG2 | Моторный тормоз: выпускной коллектор |
| JH4 | Четырехконтурный предохранительный клапан |
| K73 | Генератор переменного тока 80A |
| LP1 | Двигатель Doosan DX12, E5 (390/160) |
| MH5 | Коробка передач Eaton ESO20409 |
| NP1 | Шумоизоляция, специальный пакет |
| NS6 | Топливный бак: 300 л, сталь |
| SA6 | Задняя подвеска: рессорная |
| SB6 | Передняя подвеска: рессорная |
| T60 | Противотуманная фара |
| UL1 | Преобразователь 12 В, 10 А |
| UM7 | Автомагнитола без CD привода 1DIN, USB, E-CALL |
| UX6 | Динамик передний |
| W5F | Ресиверы для сжатого воздуха: сталь |

Условия поставки
Стоимость: 28 300 000 ₽ 
Срок поставки: XXX календарных дней в г. XXX

Контактная информация
Менеджер: Алижон Казакбаев
Телефон: *****
E-mail: a.kazakbaev@daewoo-truck.ru